Лабораторная работа по теме: Визуализация пульсовой волны

Выполнили: Косов Богдан Цагадаев Эрдэни Чекмарёв Игорь

Введение

Цель: с помощью компьютера, АЦП и датчика давления визуализировать пульсовую волну. Проанализировать запись изменения давления в манжете во времени и на этой основе сделать выводы о величине артериального давления и частоте сердечных сокращений. Вычислить пульс в состоянии покоя и после физической нагрузки.

Задачи:

- Подготовить тонометр и испытуемого к эксперименту;

- Написать программу для проведения измерений;

- Получить и сохранить показания АЦП при различных значениях давления;

- Получить и сохранить показания АЦП в течение 60 секунд при измерении давления в состоянии покоя и после физической нагрузки;

- Построить графики давления и пульса в каждом случае;

- Определить систолическое и диастолическое давление, а также пульс в каждом случае.

Актуальность лабораторной работы

- Ключевой маркер здоровья – форма пульсовой волны отражает состояние сердечно-сосудистой системы, эластичность сосудов и работу сердца.

- Диагностическая ценность – позволяет выявлять ранние признаки гипертонии и других патологий.

- Практические навыки – формирует умения работы с физиологическими сигналами, их обработки и анализа.

- Междисциплинарность – объединяет физиологию, физику и цифровые технологии для комплексной оценки здоровья.

1Теория.

1.1Термины, определения и описание

- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.

- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.

- Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.

- Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.

- Пульс – ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца

- Тонометр – это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.

В данной работе предлагается проанализировать запись изменения давления в манжете во времени и на этой основе сделать выводы о величине артериального давления и частоте сердечных сокращений (ЧСС).

1.2Физическая система

В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.

Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.

Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.

Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столба проводится калибровка экспериментальной установки.

В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента.

1.3Экспериментальная установка

В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).

2.2Программа эксперимента

- Настроить Raspberry Pi для работы с интерфейсом SPI;

- Калибровка

  - Получить показания АЦП при давлениях 40, 80, 120, 160 мм. рт. ст.;

  - Сохранить полученные значения в файл;

- Измерения

  - Получить показания АЦП в течение 60 секунд при измерении давления в состоянии покоя и после физической нагрузки;

  - Сохранить полученные значения в файл;

- Построить графики давления и пульса до и после физической нагрузки.

Для проведения измерений были написаны следующие скрипты:

- Скрипт для сохранения получаемых во время эксперимента и калибровки данных в файл;

- Скрипт для обработки данных из файла;

- 4.2Графики давления в спокойном состоянии

- На графиках 8, 9 представлены результаты измерений давлений от времени в спокойном состоянии для испытуемого.

- На графиках 10, 11 представлены результаты измерений давлений от времени в возбуждённом состоянии для испытуемого.

- На графиках 12 и 13 представлены результаты измерений пульса в спокойном и возбуждённом состоянии для испытуемого.

- В процессе эксперимента получены следующие показания для испытуемого:

|  | Спокойное состояние | Возбуждённое состояние |
| --- | --- | --- |
| Давление | 100/55 | 110/60 |
| Пульс, ударов/мин | 90 | 130 |
| ЧСС, ударов/мин | 90 | 130 |

Заключение В процессе выполнения лабораторной работы с помощью компьютера, АЦП, датчика давления и тонометра было измерено артериальное давление и вычислен пульс в состояниях покоя и возбуждения испытуемого. Результаты занесены в таблицу 1.